Załącznik nr 2

Dostawa i uruchomienie  generatora  wysokiego napięcia do nieodwracalnej elektroporacji-1szt

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Certyfikat CE na cały aparat, nie na elementy składowe | TAK |  |
|  | Aparat musi być fabrycznie nowy, nie dopuszcza się powystawowych, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| II Generator wysokiego napięcia do nieodwracalnej elektroporacji |  |  |  |
|  | Generator wysokiego napięcia do zabiegu nieodwracalnej elektroporacji | TAK |  |
|  | Zastosowanie w leczeniu nowotworów: wątroby nerek trzustki gruczołu prostaty | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Generator zintegrowany z mobilnym wózkiem wyposażonym w cztery kółka jezdne, min. dwa skrętne i wyposażone w hamulec | TAK |  |
|  | 2 zestawy startowy sond do wykonania zabiegów prostata,wątroba,trzustka lub nerka. | TAK |  |
|  | Zintegrowany z wózkiem „touch pad” z dwoma przyciskami oraz klawiaturą sterującą | TAK |  |
|  | Uchylny, dotykowy, pełnokolorowy monitor sterujący | TAK |  |
|  | Możliwość aktywacji generatora sterownikiem nożnym | TAK |  |
|  | Generator wyposażony w przycisk awaryjnego zatrzymania wraz z diodą sygnalizującą status urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego synchronizatora ECG | TAK |  |
|  | Złącze USB umożliwiające archiwizację danych | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia min. 6 sond jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia elektroporacji minimalnie przy pomocy 2 sond | TAK |  |
|  | Sondy o długościach 15cm lub 25cm z naniesionymi znacznikami co 1cm | TAK |  |
|  | Aktywna część sondy regulowana w zakresie min. 0-4cm ze skokiem co 0,5cm | TAK |  |
|  | Napięcie wytwarzane pomiędzy sondami regulowane w zakresie min. 500-3000V ±5% | TAK |  |
|  | Ilość impulsów regulowana w zakresie min. 10-100 | TAK |  |
|  | Czas trwania impulsu regulowana w zakresie min. 20-100µs ±2% | TAK |  |
|  | Energia impulsu min. 15J | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)