„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY USK 
im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu” – PAKIET NR 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu im. Jana Mikulicza - Radeckiego, posiadających homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Samochody muszą być wyprodukowane w 2017 lub w 2018 roku.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty: instrukcję obsługi, kartę pojazdu wraz z numerem homologacji, dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu, dokument gwarancji na sygnalizację świetlną i dźwiękową wystawiony przez producenta, książkę serwisową, dokumentację techniczną oraz dwa komplety oryginalnych kluczy.

Certyfikat potwierdzający zgodność sygnałów ostrzegawczych dla pojazdu uprzywilejowanego (dźwiękowy, świetlny błyskowy) z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Gwarancja:

- minimum 24 miesiące gwarancji fabrycznej,

- minimum 36 miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze,

- minimum 12 lat gwarancji na perforację,

- minimum 24 miesiące gwarancji na sygnalizację świetlną i dźwiękową.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w terminie max. 90 dni od podpisania umowy.

Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów producenta, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP),

- opis sygnalizacji świetlej i dźwiękowej wraz z materiałem fotograficznym, prospekty, katalog, zgodnie z zapisami pkt 9.5 OPZ.

- Certyfikat potwierdzający zgodność sygnałów ostrzegawczych dla pojazdu uprzywilejowanego (dźwiękowy, świetlny błyskowy) z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego, posiadających homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

1.2  Samochody muszą być wyprodukowane w 2017 lub w 2018 roku.

1.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty: instrukcję obsługi, kartę pojazdu wraz z numerem homologacji, dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu, dokument gwarancji na sygnalizację świetlną i dźwiękową wystawiony przez producenta, książkę serwisową, dokumentację techniczną oraz dwa komplety oryginalnych kluczy.

1.4 Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia – max. 90 dni od daty podpisania umowy.

2. SILNIK

2.1 Silnik z zapłonem samoczynnym, wyposażonym w turbodoładowanie, spełniający wymogi Dyrektywy CEE EURO 6/2007/715/EC w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.

2.2 Pojemność skokowa silnika minimum 1500cm³.

2.3 Moc silnika minimum 88 KW.

2.4 Maksymalny moment obrotowy minimum 300Nm.

2.5 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (łączonym) zgodnie z wynikiem badań homologacji pojazdu [l/100 km] nie więcej niż 5,5 litrów /100km.

3. PRZENOSZENIE NAPĘDU

3.1 Manualna skrzynia biegów o minimum 6 przełożeniach do przodu i 1 przełożeniu do tyłu.

3.2 Napęd na oś przednią lub na 4 koła (4x4).

4. UKŁAD HAMULCOWY

4.1 Układ wyposażony co najmniej w:

- ABS,

- system stabilizacji toru jazdy,

- układ regulacji poślizgu,

- układ wspomagania awaryjnego hamowania.

4.2 Dopuszcza się możliwość łączenia poszczególnych funkcji np. ABS, ASR, EDS itp.

4.3 Przednia oś – tarcze hamulcowe, tylna oś – hamulce tarczowe lub bębnowe.

5. UKŁAD KIEROWNICZY

5.1 Wspomaganie układu kierowniczego progresywne.

5.2 Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach.

6. NADWOZIE

6.1 Długość maksymalna 4360-4800 mm.

6.2 Szerokość, bez lusterek bocznych minimum 1800 mm.

6.3 Wysokość, bez relingów dachowych maksymalnie 1880 mm.

6.4 Objętość przestrzeni bagażowej liczona od drugiego rzędu siedzeń min. 540 dm3.

6.5 Długość przestrzeni bagażowej liczona od drugiego rzędu siedzeń min. 95 cm.

6.6 Szerokość przestrzeni bagażowej min. 118 cm.

6.7 Wysokość przestrzeni bagażowej min. 120 cm.

6.8 Typ nadwozia – van, przeszklony.

6.9 Nadwozie min. 5-miejscowe (2+3).

6.10 Fotel kierowcy, z regulacją wysokości i pochylania.

6.11 Fotele drugiego rzędu, indywidualne z możliwością łatwego ich składania.

6.12 Fotele drugiego rzędu indywidualne, z regulacją oparcia oraz zagłówkami.

6.13 Tapicerka foteli materiałowa w kolorze ciemnym.

6.14 Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, trzy-punktowe.

6.15 Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z przodu.

6.16 Otwarcie szyb min. z przodu sterowane elektrycznie.

6.17 Klimatyzacja manualna.

6.18 Kolor nadwozia: biały.

6.19 Dywaniki gumowe dla wszystkich rzędów siedzeń.

6.20 Relingi dachowe.

7. KOŁA I OGUMIENIE

7.1 Obręcze kół stalowe wraz z ogumieniem fabrycznie nowym z roku produkcji samochodu, rozmiar obręczy i opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta, koła wyważone zgodnie z konstrukcją pojazdu.

7.2 Koło zapasowe pełnowymiarowe.

7.3 Podnośnik umożliwiający podnoszenie samochodu i wymianę poszczególnych kół – wg. standardów Producenta.

7.4 Klucz do kół.

7.5 Kołpaki kół.

8. WYPOSAŻENIE

8.1 Komputer pokładowy.

8.2 Światła do jazdy dziennej.

8.3 Czujniki parkowania.

8.4 Lusterka boczne regulowane elektrycznie.

8.6 Radioodtwarzacz samochodowy.

8.7 Zamek centralny.

8.8 Immobiliser.

8.9 Autoalarm dedykowany przez Producenta.

8.10 Schowek w desce rozdzielczej.

8.11 Dwa gniazda zapalniczki 12 V (min. 180 W) w przestrzeni bagażowej oraz jedno gniazdo zapalniczki 12 V (min. 180 W) w kabinie kierowcy.

8.12 Min. dwa pasy zabezpieczające ładunek w przestrzeni bagażowej.

8.13 Przyciemniane tylne szyby.

8.14 Gumowa mata bagażnika.

8.15 Zestaw głośnomówiący

9. WYMAGANE WYPOSAŻENIE

9.1 Gaśnica (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016.2022 r. Nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami).

9.2 Apteczka spełniająca normy DIN 13164.

9.3 Trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym.

9.4 Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza koloru żółtego dla kierowcy (rozmiar XXL).

9.5 Sygnały ostrzegawcze dla pojazdu uprzywilejowanego:
 - dźwiękowy,- świetlny błyskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - rozdział 8, § 25.1, § 25.2, § 26.1 oraz § 26.2, w tym m.in.:

9.5.1 Lampa sygnalizacyjna Led w kolorze niebieskim zamocowana na dachu (przygotowana do użycia),

9.5.2 Dwie lampy Led w kolorze niebieskim zamocowane w przedniej części nadwozia.

9.5.3 Wszystkie Lampy podłączone do jednego włącznika zamocowanego w widocznym miejscu na desce rozdzielczej w zasięgu ręki kierowcy.

9.5.4 Dodatkowy głośnik umiejscowiony w przedniej części pojazdu (komora silnika) wpięty 
w sygnalizację dźwiękową, o której mowa w pkt. 9.5.

9.5.5 Sterownik o mocy wyjściowej min. 300V, pozwalający na podłączenie min. dwóch głośników o mocy min. 150V każdy.

9.6 Dookoła samochodu naklejony niebieski pas zgodnie z przepisami (Rozdział 
8 § 28.1. oraz § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia).

11. GWARANCJA

11.1 Gwarancja:

- minimum 24 miesiące gwarancji fabrycznej,

- minimum 36 miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze,

- minimum 12 lat gwarancji na perforację,

- minimum 24 miesiące gwarancji na sygnalizację świetlną i dźwiękową.

12. TERMIN PŁATNOŚCI

12.1  Dziewięćdziesiąt dni od daty wpływu do Szpitala prawidłowo wystawionej faktury VAT, nie wcześniej niż nastąpi dostawa samochodu.

14. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert – PAKIET 1

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

CENA (C) – waga 60% (60% = 60,00 pkt)

JAKOŚĆ (J) - 40% (40% = 40,00 pkt)

  - Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

  - Punktacja w kryterium CENA  zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

| C = | Cmin | x 60 |
| --- | --- | --- |
|  | Cbad |  |

gdzie:

C	- punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie

Cmin.	- najniższa cena spośród ocenianych ofert

Cbad.	- cena oferty badanej

  - Jakość (J) –  suma przyznanych przez Komisję punktów za niżej wymienione kryteria.

Poniżej przedstawiono 4 kryteria oceny jakości wraz z maksymalną możliwą do uzyskania ilością punktów.

14.5	Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Poduszki powietrzne boczne min. w I rzędzie siedzeń | 10% |
| 3 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym zgodnie z wynikiem badań homologacji pojazdu [l/100 km] poniżej 5 litrów /100km | 10% |
| 4 | Bezpłatny I przegląd z wyłączeniem kosztów materiałów | 10% |
| 5 | Bezpłatny II przegląd z wyłączeniem kosztów materiałów | 10% |

Punktacja za jakość:

| 1 | Poduszki powietrzne boczne min. w I rzędzie siedzeń | 10 pkt - jest | 0 pkt - brak |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym zgodnie z wynikiem badań homologacji pojazdu [l/100 km] poniżej 5 litrów /100km | 10 pkt - jest | 0 pkt - brak |
| 3 | Bezpłatny I przegląd z wyłączeniem kosztów materiałów | 10 pkt - jest | 0 pkt - brak |
| 4 | Bezpłatny II przegląd z wyłączeniem kosztów materiałów | 10 pkt - jest | 0 pkt - brak |